MYGPS-MINI를 산길샘과 함께 사용하는법

원래 스마트폰에 GPS칩이 내장되어 있습니다만 안테나크기가 너무 작아 오차가 커서 통상 5-20m 정도 오차가 발생합니다. 그래서 외장 블루투스 GPS를 개발하여 오차 수Cm 내로 정밀하게 스마트폰에 있는 앱을 이용하게 해주는 것이 모의위치 앱 입니다. 이 모의위치를 사용할 수 있게 해주는 프로그램은 대표적으로 산길샘(나드리)가 있으며,X-Survey ,Locus Map, Locus-GIS등은 현재 모의위치 앱을 사용하지 못하게 하고 직접 블루투스GPS를 수신하여 처리합니다.  많이 사용하는 프로그램인 오룩스맵은 블루투스GPS처리가 미숙하여 현재 사용이 안되는 상태입니다.

- 앱스토어에서 나드리(산길샘)와 Ntrip Client를 설치합니다.  또는 Bluetooth gnss를 설치합니다.

- 스마트폰의 관리자모드로 들어가서 개발자옵션-모의위치앱을 Lefebure Ntrip Client나 Bluetooth gnss중 사용할 앱을 선택합니다.  반드시 이것을 선택하셔야 산길샘에서 스마트폰 내장GPS를 안쓰고 외장 GPS를 사용합니다.

- Nrip Client나 Bluetooth gnss를 실행하여 설명서대로

ip주소 : rts2.ngii.go.kr / 포트 :2101 / 아이디 : 국토지리원아이디 / 비번: ngii 로 입력 하고, Stream은 VRS-RTCM32로 하셔야 합니다

- Ntrip Client나 Bluetooth gnss 를 실행합니다.

- 장비목록에서 MYGPS-MINI 일련번호를 선택 (먼저 블루투스를 켜서 장비를 선택해 주어야 합니다.)

- MYGPS-MINI와 접속되었는지 확인하고 나드리를 실행합니다